به نام خدا

گزارشکار فاز اول پروژه درس معماری کامپیوتر

طراحی و پیادهسازی Data Path

استاد

دکتر حمید سربازی آزاد

اعضای گروه

محمدپارسا بشری    400104812

محسن قاسمی        400105166

امیرحسین رازلیقی    99102423

بهار 1402

فهرست

مقدمه و هدف فاز اول	2

طراحی Register File	2

طراحی Memory	2

طراحی ALU	3

طراحی منطق Program Counter	4

طراحی Control Unit	5

طراحی ALU Control	6

تست اجزای مدار	7

تست عملکرد اجزای مدار	7

تست عملکرد نهایی پردازنده	7

# مقدمه و هدف فاز اول

هدف کلی این پروژه، طراحی و پیادهسازی یک پردازنده MIPS است. در فاز اول قصد داریم Datapath و Control Unit این پردازنده را به صورت Single Cycle طراحی و پیادهسازی کنیم. همچنین برای اطمینان از صحت عملکرد Component های پردازنده به صورت خودکار، تعدادی تست نیز برای ماژولهایمان مینویسیم. ماژولهای Register File و Memory از قبل در اختیارمان قرار گرفته بود، بنابراین به توضیح مختصری درباره آنها اکتفا میکنیم.

# طراحی Register File

شکل 1- ورودیها و خروجیهای Register File

پردازنده MIPS پردازندهای 32 بیتی با معماری RISC است که 32 عدد ثبات عمومی دارد. طراحی Register File به سادگی شامل 32 عدد ثبات میشود که ورودی Write Enable آنها با استفاده از یک دیکودر 5×32 تولید میشود (ثبات شماره 0 قابل نوشتن نیست و همواره مقدار 0 را نگه میدارد). دو ورودی 5 بیتی ReadIndex1 و ReadIndex2 نیز به عنوان ورودی select به دو MUX 5×32×32 داده میشوند تا محتویات ثباتهایی که باید خوانده شوند را انتخاب کنند.

# طراحی Memory

شکل 2- ورودیها و خروجیهای واحدهای مموری

از دو حافظه مجزا برای دادهها و دستورات استفاده میکنیم (Data Memory و Instruction Memory) که هر کدام شامل 16K کلمه هستند و از آنجایی که هر کلمه 4 بایت است، پس هر ماژول حافظه 64KB ظرفیت دارد که با استفاده از 4 عدد RAM 16K×8 و ساختاری شبیه low-order interleaving ساخته میشود. به این صورت که دو بیت سمت راست را از Address حذف میکنیم و 14 بیت باقیمانده را به هر چهار ماژول میدهیم. سپس برای نوشتن یک (یا چند) بایت خاص داخل یک کلمه، از ورودی Mask استفاده میکنیم.

# طراحی ALU

شکل 3- ورودیها و خروجیهای ALU

واحد محاسبات و منطق (ALU) وظیفه انجام عملیاتهای اصلی روی دادهها را دارد. این واحد دو ورودی دیتا (32 بیتی) دریافت میکند و با توجه به ورودی operation (5 بیتی)، عملیاتی که باید روی این دو داده انجام شود را انتخاب میکند. سپس خروجی عملیات انجام شده را از طریق خروجی Result (32 بیتی) اعلام میکند. همچنین خروجی Zero (1 بیتی) صفر بودن حاصل محاسبه را نشان میدهد.

همچنین ورودی SHA مقدار شیفت را مشخص میکند. توجه کنید که ورودیهای ALU توسط CU تولید میشوند.

شکل 4- ترمینالهای ورودی و خروجی ALU

حالا به طراحی داخلی ALU میپردازیم. ابتدا ترمینالهای ورودی و خروجی را میسازیم. توجه کنید که خروجی Zero صرفا چک میکند که آیا Result صفر است یا خیر.

شکل 5- تولید تمام خروجیهای ممکن در ALU

بدنه اصلی ALU شامل کامپوننتهایی است که محاسبات را انجام میدهند. در این قسمت تمام خروجیهای ممکن را تولید میکنیم.

شکل 6- انتخاب خروجی مورد نظر با توجه به بیتهای op

سپس با استفاده از یک MUX 5×32×32 و با توجه به ورودی operation خروجی مورد نظرمان را انتخاب میکنیم.

به ورودیهای خالی MUX هم عدد 0 را وصل میکنیم. دلیل این کار را در قسمت طراحی ALU Control متوجه خواهیم شد.

# طراحی منطق Program Counter

| Case | Next PC |
| --- | --- |
| Normal execution (next instruction) | PC + 4 |
| Branch instructions in I-format | PC + 4 + SIGN_EXTEND(Imm¦00) |
| Jump instructions in J-format (J and JAL) | PC [31:28] ¦ Address ¦ 00 |
| JR (jump register) instruction in R-format | $rs |

همانطور که در شکل 2 مشاهده کردیم، ثبات Program Counter یا به اختصار PC، یک ثبات 32 بیتی است که آدرس دستور بعدی را در خود نگه میدارد. با توجه به طراحی Single Cycle در این فاز، PC باید با هر کلاک تغییر کند. مقدار جدید PC باید از بین چهار مقدار زیر انتخاب شود:

جدول 1- مقادیر جدید PC و روش انتخاب از بین آنها

شکل 7- طراحی منطق PC

برای پیادهسازی منطق این کار، ابتدا چهار مقدار بالا را میسازیم و سپس با استفاده از یک MUX 2×4×1 از بین این چهار مقدار یکی را انتخاب کرده و به ورودی PC وصل میکنیم تا با کلاک بعدی وارد PC شود. توجه کنید که ورودی select این مالتی پلکسر از CU میآید.

# طراحی Control Unit

شکل 8- ورودیها و خروجیهای Control Unit

وظیفه واحد کنترل یا CU این است که با گرفتن Opcode و Func (هر دو 6 بیتی) که از قالب دستور میآیند، خروجیهای کنترلی لازم برای بقیه مدار (Datapath) را تولید کند. خروجیهایی که باید تولید شوند به مدارهایی که در قسمتهای قبل آمدهاند، داده میشوند.

شکل 9- استفاده از PLA در طراحی Control Unit

طراحی داخلی CU را با استفاده از یک PLA انجام میدهیم. پس داخل ماژول CU به شکل زیر خواهد بود.

شکل 10- مشخص کردن منطق داخل PLA

داخل PLA را با توجه به عملکرد مورد نیاز هر دستور، program میکنیم.

# طراحی ALU Control

شکل 11- ورودیها و خروجیهای ALU Control

عملکرد ALU Control هم مانند CU است؛ یعنی به عنوان ورودی Opcode و Func را گرفته و خروجیهای کنترلی مربوط به ALU را تولید میکند.

شکل 12- طراحی داخل ALU Control

برای طراحی داخلی ALU Control از 4 عدد PLA استفاده میکنیم. که به صورت زیر به خروجیها متصل شدهاند.

شکل 13- مشخص کردن منطق داخل PLA ها

سپس منطق داخل هر PLA را مشخص میکنیم.

# تست عملکرد

برای اطمینان از عملکرد صحیح اجزای مدار و همچنین عملکرد نهایی پردازنده، تستهایی طراحی میکنیم که بتوانیم به صورت خودکار عملکرد مدار را بررسی کنیم.

## تست عملکرد اجزای مدار

شکل 14- طراحی ماژول ALU Test

در این بخش، عملکرد هر کدام از اجزای مدار مثل ALU و CU را میسنجیم. برای این کار، ابتدا یک ماژول جدید ساخته و از جزء مورد نظرمان یک نمونه میسازیم. به عنوان نمونه، برای تست عملکرد ALU، محتویات ماژول جدید به شکل زیر است:

شکل 15- فایل تستهای مربوط به ALU

سپس در یک فایل با فرمت .txt تستها را مینویسیم.

شکل 16- نتیجه اجرای تستهای ALU

حالا از منوی Simulate روی Test Vector کلیک کرده و در پنجرهای که باز میشود، فایلی که ساختهایم را Load میکنیم. سپس میتوانیم نتیجه تستهایی که نوشتهایم را ببینیم:

دیدیم که همه تستها pass شدند. برای CU هم به همین صورت تست مینویسیم که به دلیل طولانی شدن گزارش و مشابهت بسیار بالا با روش تست ALU در اینجا به آن نمیپردازیم.

شکل 17- اجرای تستها با استفاده از ترمینال

با استفاده از ترمینال و اجرای دستور زیر هم میتوانیم تستهایمان را اجرا کنیم.

## تست عملکرد نهایی پردازنده

سیبلسیبل