به نام خدا

گزارشکار فاز دوم پروژه درس معماری کامپیوتر

طراحی و پیادهسازی Cache

استاد

دکتر حمید سربازی آزاد

اعضای گروه

محمدپارسا بشری    400104812

محسن قاسمی        400105166

امیرحسین رازلیقی    99102423

بهار 1402

فهرست

مقدمه و هدف فاز دوم	2

طراحی Delayed Memory	2

طراحی ساختار خارجی Cache	3

تست عملکرد	4

تست عملکرد اجزای مدار	5

تست عملکرد نهایی پردازنده	6

منابع و مراجع	7

# مقدمه و هدف فاز دوم

شکل 1- ساختار کلی ماژول cache

هدف کلی این پروژه، طراحی و پیادهسازی یک پردازنده MIPS است. در فاز اول Datapath و Control Unit این پردازنده را به صورت Single Cycle طراحی و پیادهسازی کردیم. در فاز دوم میخواهیم یک ماژول حافظه نهان (Cache) به پردازندهمان اضافه کنیم. در این فاز فرض میکنیم که مانند واقعیت، حافظه اصلی داده (Data Memory) تاخیر بیشتری نسبت به حافظه نهان دارد؛ بنابراین ماژول حافظهمان را با یک حافظه با تاخیر 8 کلاک جایگزین میکنیم. ماژول cache شامل چهار set میشود که هر کدام دو block دارد. هر block نیز شامل چهار word خواهد بود. بنابراین طراحی ماژول cache به صورت 2-way set-associative است که ساختار کلی آن در شکل 1 نشان داده شده است.

همچنین به عنوان replacement policy از True LRU استفاده کرده و به عنوان write scheme نیز از سیاست write-back استفاده خواهیم کرد.

# طراحی Delayed Memory

شکل 2- طراحی داخلی ماژول کمکی delayModule

برای طراحی ماژول Delayed Memory ابتدا یک ماژول کمکی به نام delayModule میسازیم که ساختاری به شکل زیر دارد:

ماژول کمکی delayModuleOut نیز دقیقا مانند delayModule طراحی میشود، با این تفاوت که فقط 4 کلاک تاخیر دارد. حالا به کمک این ماژولها، Delayed Memory را میسازیم. به این صورت که جلوی هر ورودی یک delayModule و پشت هر خروجی یک delayModuleOut قرار میدهیم. بنابراین 8 کلاک بعد از زمانی که آدرس را به حافظه میدهیم، خروجی آماده استفاده است.

# طراحی ساختار خارجی Cache

شکل 3- طراحی خارجی cache و رابطه آن با حافظه اصلی

حافظه cache باید بین پردازنده و حافظه اصلی قرار بگیرد؛ به این صورت که همهی ورودیها و خروجیهایی که قبلا به حافظه اصلی متصل بودند، حالا باید به ماژول cache وصل شوند. همچنین تعدادی ورودی و خروجی برای ارتباط بین حافظه اصلی و cache باید وجود داشته باشد. در ضمن طراحی به صورتی است که کلاک memory فقط وقتی فعال میشود که دستور از نوع حافظهای باشد و miss رخ داده باشد. رابطه بین cache و memory در شکل زیر آورده شده است:

شکل 4- شمارنده miss و تولید سیگنالهای کنترلی

همانطور که در شکل مشخص است، تعدادی سیگنال کنترلی مانند mem_addr_sel، mem_mask_sel و mem_data_sel وجود دارد که مشخص میکنند که کدام سیگنالهای خروجی از cache به ورودی memory وصل شوند. توجه کنید که همه ارتباط بین cache و memory زمانی اتفاق میافتد که miss رخ بدهد. با رخ دادن miss، یک counter شروع به شمردن میکند و در هر state ترکیبی از سیگنالهای کنترلی فعال شده و فرایند جابجایی اطلاعات بین memory و cache (شامل آوردن block جدید و فرایند write-back) طی 18 کلاک انجام میشود. شمارنده و منطق بدست آوردن سیگنالهای کنترلی از روی خروجی شمارنده در شکل زیر آورده شده است:

عملیاتی که در هر کلاک از فرایند miss انجام میشود در جدول زیر آورده شده است:

| شماره کلاک (miss_counter_state) | عملیات |
| --- | --- |
| 0 | آدرس و دیتای write-back اولین کلمه از بلاک جایگزین شده به مموری داده می‌شود |
| 1 | آدرس و دیتای write-back دومین کلمه از بلاک جایگزین شده به مموری داده می‌شود |
| 2 | آدرس و دیتای write-back سومین کلمه از بلاک جایگزین شده به مموری داده می‌شود |
| 3 | آدرس و دیتای write-back چهارمین کلمه از بلاک جایگزین شده به مموری داده می‌شود |
| 4 | آدرس اولین کلمه بلاک برای fetch به مموری داده می‌شود |
| 5 | آدرس دومین کلمه بلاک برای fetch به مموری داده می‌شود + اولین کلمه از write-back در مموری نوشته می‌شود |
| 6 | آدرس سومین کلمه بلاک برای fetch به مموری داده می‌شود + دومین کلمه از write-back در مموری نوشته می‌شود |
| 7 | آدرس چهارمین کلمه بلاک برای fetch به مموری داده می‌شود + سومین کلمه از write-back در مموری نوشته می‌شود |
| 8 | چهارمین کلمه از write-back در مموری نوشته می‌شود |
| 9 | انتظار |
| 10 | انتظار |
| 11 | انتظار |
| 12 | انتظار |
| 13 | انتظار |
| 14 | دیتای اولین کلمه fetch شده در کش نوشته می‌شود |
| 15 | دیتای دومین کلمه fetch شده در کش نوشته می‌شود |
| 16 | دیتای سومین کلمه fetch شده در کش نوشته می‌شود |
| 17 | دیتای چهارمین کلمه fetch شده در کش نوشته می‌شود + مقدار LRU دو بلاک set آپدیت و valid bit برابر یک خواهد شد |

جدول 1- مراحل فرایند miss

شکل 5- ساخت سیگنال is_mem_inst

سیگنال is_mem_inst به سادگی نشان میدهد که دستورمان از دستورات حافظه هست یا خیر. برای ساختن این سیگنال از یک PLA استفاده میکنیم.

شکل 6- ساخت کلاک فرعی

همانطور که میدانیم هنگام رخ دادن miss باید کلاک بقیه اجزای پردازنده (به طور خاص PC، instruction memory و register file) متوقف شود. برای این کار، با استفاده از یک مالتیپلکسر یک کلاک فرعی میسازیم و آن را به بقیه اجزای پردازنده میدهیم:

# طراحی ساختار داخلی Cache

با توجه به اندازه حافظه اصلی و ساختار cache، آدرسی که در پردازنده تولید میشود به شکل زیر تقسیم میشود:

| Byte (2 bits) | Word (2 bits) | Set (2 bits) | Tag (26 bits) |
| --- | --- | --- | --- |

شکل 7- آدرس تولید شده توسط پردازنده

شکل 8- ورودیهای cache

با توجه به شکل 7، پس از دریافت آدرس به عنوان ورودی، آن را به سه بخش word، set و tag تقسیم میکنیم. تصویر زیر، ورودیهای حافظه نهان را نشان میدهد:

شکل 9- بدنه اصلی cache

بدنه اصلی حافظه cache با استفاده از تعدادی رجیستر طراحی میشود. این بدنه شامل 8 بلاک است که هر block علاوه بر 4 رجیستر 32 بیتی (چهار کلمه)، شامل دو رجیستر 1 بیتی (Valid bit و LRU bit) و یک رجیستر 26 بیتی (Tag) خواهد بود.

شکل 10- منطق تولید سیگنال hit

برای تشخیص و تولید سیگنال hit باید از tag و valid bit بلاکهای داخل set مربوطه استفاده کنیم. با استفاده از مدار زیر، سیگنال hit را تولید میکنیم:

در حالتی که hit رخ داده باشد، همانطور که در شکل 9 مشخص است، کلمه مناسب بدون تاخیر انتخاب شده

# تست عملکرد

برای اطمینان از عملکرد صحیح اجزای مدار و همچنین عملکرد نهایی پردازنده، تستهایی طراحی میکنیم که بتوانیم به صورت خودکار عملکرد مدار را بررسی کنیم.

## تست عملکرد اجزای مدار

شکل 11- طراحی ماژول ALU Test

در این بخش، عملکرد هر کدام از اجزای مدار مثل ALU و CU را میسنجیم. برای این کار، ابتدا یک ماژول جدید ساخته و از جزء مورد نظرمان یک نمونه میسازیم. به عنوان نمونه، برای تست عملکرد ALU، محتویات ماژول جدید به شکل زیر است:

شکل 12- فایل تستهای مربوط به ALU

سپس در یک فایل با فرمت .txt تستها را مینویسیم.

شکل 13- نتیجه اجرای تستهای ALU

حالا از منوی Simulate روی Test Vector کلیک کرده و در پنجرهای که باز میشود، فایلی که ساختهایم را Load میکنیم. سپس میتوانیم نتیجه تستهایی که نوشتهایم را ببینیم:

دیدیم که همه تستها pass شدند. برای CU هم به همین صورت تست مینویسیم که به دلیل طولانی شدن گزارش و مشابهت بسیار بالا با روش تست ALU در اینجا به آن نمیپردازیم.

شکل 14- اجرای تستها با استفاده از ترمینال

با استفاده از ترمینال و اجرای دستور زیر هم میتوانستیم تستهایمان را اجرا کنیم.

## تست عملکرد نهایی پردازنده

شکل 15- قطعه کد استفاده شده در تست عملکرد پردازنده

برای تست عملکرد نهایی پردازنده، باید یک برنامه را با آن اجرا کنیم. فرض کنید میخواهیم کد زیر را اجرا کنیم:

شکل 16- خروجی اسمبلر

ابتدا با استفاده از سایت https://alanhogan.com/asu/assembler.php که یک اسمبلر آنلاین است، کد ماشین را تولید میکنیم:

سپس با استفاده از دستور cat code.txt | awk '{print $2}' | tail -n +2 کد باینری را از فایل جدا میکنیم. خروجی این دستور را در یک فایل ذخیره میکنیم و سپس اسکریپت پایتونی که نوشتیم را اجرا میکنیم. این قطعه کد، بایتهای هر دستور را جدا کرده، چهار فایل ایجاد میکند و هر بایت از هر دستور را در یک فایل مینویسد.

شکل 17- چهار فایل ایجاد شده توسط کد پایتون

شکل 18- ماژولهای حافظه بعد از لود کردن دستورات

Byte 3

Byte 2

Byte 1

Byte 0

در نهایت با راست کلیک روی هر ماژول حافظه (instruction memory) و انتخاب گزینه load image فایل مربوط به آن ماژول را در آن بارگذاری میکنیم.

حالا با هر بار زدن کلاک، یک دستور اجرا میشود. نتیجه اجرای دستورات را میتوانیم با توجه به تاثیرشان روی یکی از ماژولهای PC، Data Memory و یا Register File ببینیم. با توجه به طولانی بودن این فرآیند و تعداد بالای screenshot مورد نیاز، از آوردن نتایج در این گزارش صرف نظر میکنیم.

# منابع و مراجع

- اسلایدهای درس

- https://www.cs.fsu.edu/~zwang/files/cda3101/Fall2017/Lecture5_cda3101.pdf

- https://alanhogan.com/asu/assembler.php

- https://inst.eecs.berkeley.edu/~cs61c/resources/MIPS_help.html

Least Recently Used Policy